Table 3-1.Supporting water quality and sediment data by station (NB = near-bottom water; SED = sediment).

| Station | Depth1 (m) | DO-NB (mg/L) | T-NB (C) | T-SED2 (C) | Salinity-NB (ppt) | pH-NB | SED TOC (% Wt) | % Gravel | % Sand | % Silt | % Clay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.30 | 6.79 | 24.5 | 23.5 | 29.9 | 7.63 | 2.93 | 6.5 | 85.8 | 4.5 | 3.2 |
| 2 | 0.49 | 7.23 | 21.9 | 22.0 | 30.9 | 7.44 | 0.23 | 0.4 | 96.7 | 1.4 | 1.5 |
| 3 | 2.3 | 7.52 | 22.0 | 22.1 | 30.9 | 7.84 | 1.47 | 1.4 | 84.1 | 8.8 | 5.7 |
| 4 | 2.8 | 7.06 | 22.2 | 22.3 | 30.8 | 7.84 | 0.87 | 1.6 | 90.9 | 4.5 | 3.0 |
| 5 | 4.7 | 9.27 | 18.8 | 14.4 | 30.3 | 7.75 | 2.12 | 0 | 29.6 | 44.6 | 25.8 |
| 6 | 2.8 | 8.48 | 20.3 | 17.2 | 29.6 | 7.49 | 2.48 | 0 | 36.6 | 46.7 | 16.7 |
| 7 | 3.1 | 8.31 | 21.1 | 17.8 | 30.6 | 7.70 | 1.96 | 0.4 | 36.0 | 49.4 | 14.1 |
| 8 | 2.4 | 8.67 | 19.2 | 17.1 | 30.8 | 7.53 | 1.69 | 0.2 | 58.1 | 27.2 | 14.4 |
| 9 | 3.3 | 10.60 | 16.3 | 12.2 | 30.4 | 7.90 | 2.07 | 10.8 | 67.0 | 15.1 | 7.1 |
| 10 | 5.1 | 10.60 | 18.8 | 11.9 | 29.9 | 7.50 | 0.87 | 0.4 | 51.4 | 34.8 | 13.4 |
| 11 | 3.6 | 9.27 | 20.9 | 13.8 | 29.9 | 7.80 | 4.29 | 0 | 11.0 | 84.0 | 4.9 |
| 12 | 4.3 | 11.57 | 16.4 | 12.8 | 29.9 | 7.80 | 1.81 | 0 | 72.3 | 19.4 | 8.2 |

1Depth in meters at MLLW

2Temperature in upper 8 cm of sediment; average of 4 measurements at 2-, 4-, 6-, 8-cm depth intervals