| Contaminant | NOEL | PEL | ER-L | ER-M | Stations exceeding NOEL or ER-L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCBs (ng/g) |  |  |  |  |  |
| Total PCBs | 24 | 260 | 50 | 400 | 5(63), 6(92), 7(105), 8(55), 9(58), 10(47), 11(mean of 52) |
| Chlorinated Pesticides (ng/g) |  |  |  |  |  |
| Total Chlordane | - | - | 0.5 | 6.03 | 1(1.3), 3(0.66), 4(0.58), 5(3.4), 6(6.6), 7(4.2), 8(4.8), 9(4.3), 10(6.2), 11(8.8), 12(2.5) |
| Dieldrin | - | - | 0.02 | 8 | 1(0.08), 5(0.63), 8(0.19), 10(0.65) |
| Total DDT | 4 to 5 | 270 | 1.0 | 7.0 | 5(11.1), 7(2.5), 8(3.8), 10(2.0), 11(mean of 2.3), 12(2.2) |
| Total DDE | 1.7 | 130 | 2.0 | 15.0 | 5(2.7), 6(3.4), 7(4.5), 8(8.9), 9(2.9), 10(6.4), 11(mean of 6.1), 12(4.0) |
| Total DDD | - | - | 2.0 | 20.0 | (5(12), 6(14), 7(13), 8(9.1), 9(20), 10(71), 11(mean of 27), 12(14) |
| Total DDT, DDE, DDD | - | - | 3.0 | 350 | 5(26), 6(17), 7(20), 8(22), 9(24), 10(79), 11(mean of 35), 12(20) |
| Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (ng/g) |  |  |  |  |  |
| Acenaphthene | 22 | 450 | 150 | 650 | 5(23), 9(35) |
| Anthracene | 85 | 740 | 960 | 960 | 5(115), 9(340), 11(mean of 93) |
| Fluorene | 18 | 460 | 35 | 640 | 5(42), 6(24), 8(19), 9(107), 10(29), 11(mean of 39), 12(21) |
| Naphthalene | 130 | 1100 | 340 | 2100 | None |

| Contaminant | NOEL | PERL | ER-L | ER-M | Stations exceeding NOEL or ER-L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polynuclear Aromatic Hyrocarbons (ng/g) (continued) |  |  |  |  |  |
| Phenanthrene | 140 | 1200 | 225 | 1280 | 5(338), 6(216), 7(169), 8(170), 9(906), 10(251), 11(mean of 369) |
| Benz(a)anthracene | 160 | 1300 | 230 | 1600 | 5(353), 6(282), 7(185), 8(170), 9(793), 10(277), 11(mean of 399), 12(205) |
| Benzo(a)pyrene | 230 | 1700 | 400 | 2500 | 5(389), 6(329), 9(865), 10(330), 11(mean of 461), 12(230) |
| Chrysene | 220 | 1700 | 400 | 2800 | 5(346), 6(273), 9(762), 10(304), 11(mean of 437) |
| Dibenzo(a,h)-anthracene | 31 | 320 | 60 | 260 | 5(68), 6(61), 7(45), 8(34), 9(144), 10(62), 11(mean of 86), 12(39) |
| Fluoranthene | 380 | 3200 | 600 | 3600 | 5(641), 6(465), 9(1648), 10(541), 11(mean of 828), 12(418) |
| Pyrene | 290 | 1900 | 350 | 2200 | 5(533), 6(428), 7(316), 9(1339), 10(449), 11(mean of 647), 12(344) |
| Σ PAHs | - | - | 4000 | 35000 | 5(6855), 6(5353)m 9(15511), 10(5671), 11(mean of 8009) |
| Metals (µg/g) |  |  |  |  |  |
| As | 8 | 64 | 33 | 85 | 5(13), 6(14), 10(13), 11(16) |
| Cd | 1 | 7.5 | 5 | 9 | None |
| Ag | 0.5 | 2.5 | 1 | 2.2 | 5(24), 6(3.4), 7(3.3), 8(mean of 2.9), 9(0.58), 10(1.2), 12(0.57) |
| Sb | - | - | 2 | 25 | None |
| Cr | 33 | 240 | 80 | 145 | 5(118), 6(117), 7(81), 8(mean of 74), 9(363), 10(705), 11(718), 12(345) |
| Cu | 28 | 170 | 70 | 390 | 5(52), 6(96), 7(54), 8(mean of 43), 10(39), 11(57) |

| Contaminant | NOEL | PERL | ER-L | ER-M | Stations exceeding NOEL or ER-L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metals (µg/g) (continued) |  |  |  |  |  |
| Pb | 21 | 160 | 35 | 110 | 1(57), 5(59), 6(94), 7(67), 8(mean of 54), 9(58), 10(80), 11(145), 12(57) |
| Hg | 0.1 | 1.4 | 0.15 | 1.3 | 5(0.41), 6(0.67), 7(0.65), 8(mean of 0.30), 9(0.44), 10(0.53), 11(0.80), 12(0.40) |
| Ni | - | - | 30 | 50 | None |
| Zn | 68 | 300 | 120 | 270 | 5(110), 6(136), 7(94), 8(mean of 84), 9(77), 10(108), 11(133), 12(81) |
| Be | - | - | - | - | None |
| Mn | - | - | - | - | None |
| Se | - | - | - | - | None |
| Tl | - | - | - | - | None |

Measured concentration in parentheses. Units for contaminants: pesticides, PCBs, and PAHs (ng/g); metals (µg/g).

Includes heptachlor, heptachlor epoxide, cis-chlordane, and transnonachlor.

Component compounds not identified.